| SIRA NO: 1 | YENİ POZ NO : | 15.550.1202 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması ( 80 X 80 X 5 mm ve 50 x 80 x 3 mm antipaslı.)

İŞİN TANIMI :

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : Ölçü: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( kg ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / kg ) |  |
| 15.550.1202 | ( ₺ / kg ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 2 | YENİ POZ NO : | 15.445.1003 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzsiz - patlatma yüzeyli) ile derzsiz duvar ve cephe kaplaması yapılması.

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaiklerin (derzsiz - patlatma yüzeyli) mastarına uygun olarak döşenmesi, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.445.1003 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 3 | YENİ POZ NO : | 77.105.1001 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız)

İŞİN TANIMI :

Projesine göre 4 mm. et kalınlığında Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3mm kalınlıkta mineral dolgulu Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (Yangın Sınıfı:A2 S1 d0) levhalar ile cephe kaplaması imalatının, kutu profilden oluşturulmuş ana taşıyıcı sisteminin, duvar yüzeyine şakülünde ankrajının yapılması, antipasla korozyona karşı boyanması, 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhaların, derz elemanlarına bağlantısının yapılması, ana taşıyıcı derz boşluklarının alüminyum levhalardan derz çıtası ile kapatılması ve silikonlanması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 77.105.1001 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| SIRA NO: 4 |  | YENİ POZ NO : | 15.330.1003 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
|  |  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımlı nem bariyeri yapılması

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.330.1003 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| SIRA NO: 5 |  | YENİ POZ NO : | 10.240.8104 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
|  |  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

12mm elyaf takviyeli çimentodan yapılmış düz levha ( DIŞ kaplama ) malzeme ve işçiliği ( fibercement )

İŞİN TANIMI :

ELYAF TAKVİYELİ ÇİMENTODAN YAPILMIŞ DÜZ LEVHALAR (TS EN 12467+A1) 12 MM KALINLIĞINDA

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 10.240.8104 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 6 | YENİ POZ NO : | 10.240.8104 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

12mm elyaf takviyeli çimentodan yapılmış düz levha ( iç kaplama ) malzeme ve işçiliği ( boardex )

İŞİN TANIMI :

ELYAF TAKVİYELİ ÇİMENTODAN YAPILMIŞ DÜZ LEVHALAR (TS EN 12467+A1) 12 MM KALINLIĞINDA BOERDEX

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 10.240.8104 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| SIRA NO: 7 |  | YENİ POZ NO : | 21.267/1 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
|  |  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Karkası yapılmış döşeme üstüne 16mm çim.yonga levhayla ahşapkarkas duvar ve döşeme-tavan kaplaması

İŞİN TANIMI :

Karkas olarak yapılan bina ahşap iskeletin (karkas duvar) üzerine 16 mm kalınlığında çimentolu yonga levhaların projesindeki detayına göre çakılması ve ek yerlerinin alıştırılması, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Proje üzerinden kaplanan satıhlar ölçülür, bütün boşluklar düşülür. NOT : Profil, bini çıtası, koltuk silmesi (korniş) gibi imalatlar yapılmış ise ayrıca kendi pozundan ödenir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m²) |  |
| 21.267/1 | ( ₺ / m²) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 8 | YENİ POZ NO : | 15.340.1206 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

10 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması ( duvar ara bölmelerde )

İŞİN TANIMI :

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 10 cm kalınlıktaki taşyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.340.1206 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 9 | YENİ POZ NO : | 15.340.1206 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

10 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması

İŞİN TANIMI :

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 10 cm kalınlıktaki taşyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.340.1206 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 10 | YENİ POZ NO : | 15.335.1003 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (xps - 200 kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama)

İŞİN TANIMI :

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 5 cm kalınlıkta, extrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.335.1003 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| SIRA NO: 11 |  | YENİ POZ NO : | 15.305.1001 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
|  |  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)

İŞİN TANIMI :

Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine alt kiremitlerin monte edileceği 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, 2. sıra lataların üzerine saçak hattına dik olacak şekilde üst kiremitlerin monte edileceği 2.5x6 cm ebatlarında latanın ortalama 19 cm aralıklarla sabitlenmesi, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 150 donma çözülme çevrimine dayanıklı alt ve üst kiremtilerin (alaturka) her birinin tespit aparatı ve çivi/vida yardımı ile birbiri üzerine enaz 8 cm binecek şekilde latalara tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT:1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. Eğimin %20-29.99 arasında olduğu yerlerde kiremit örtüsü altına su yalıtımı yapılmalıdır. 2- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir. 3- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir. 4- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır. 5- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir. 6- İmalat tarifinde belirtilen 2. ve 3. sıra lata aralıkları ve yükseklikleri kullanılacak kiremitin boyutlarına göre ayarlanmalıdır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.305.1001 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 12 | YENİ POZ NO : | 15.300.1006 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Mevcut mertekler Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması

İŞİN TANIMI :

İdarece onanmış projesine göre; 18 mm kalınlıkta OSB/3 levhaların mevcut mertekler üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu malzemei ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ : Projesinden kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır. NOT : Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız OSB/3 kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.300.1006 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 13 | YENİ POZ NO : | 15.340.1204 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması

İŞİN TANIMI :

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 6 cm kalınlıktaki taşyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.340.1204 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 14 | YENİ POZ NO : | 15.310.1103 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

12 nolu çinkodan yağmur oluğu yapılması(Yaprak dolmasını engelleyen fileli)

İŞİN TANIMI :

12 no lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. NOT : Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( Metre ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / metre ) |  |
| 15.310.1103 | ( ₺ / metre ) |

| NOTLAR : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| SIRA NO: 15 |  | YENİ POZ NO : | 15.310.1003 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
|  |  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

12 nolu çinkodan ø 100 mm düşey yağmurborusu yapma

İŞİN TANIMI :

12 no lu çinko levhadan iç çapı 100 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( metre ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / metre ) |  |
| 15.310.1003 | ( ₺ / metre ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 16 | YENİ POZ NO : | 15.280.1006 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması

İŞİN TANIMI :

Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.280.1006 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 17 | YENİ POZ NO : | 15.540.1216 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)

İŞİN TANIMI :

Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.540.1216 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 18 | YENİ POZ NO : | 15.390.1008 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.390.1008 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| SIRA NO: 19 |  | YENİ POZ NO : | 15.390.1008 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
|  |  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı süpürgelik kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.390.1008 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | Süpürgelik uzunluğu , yüksekliği ile çarpılıp m2 cinsinden poz 15.390.1008 den ödenir. |

| SIRA NO: 20 | YENİ POZ NO : | 15.380.1056 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.380.1056 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| SIRA NO: 21 |  | YENİ POZ NO : | 15.535.1002 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
|  |  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması

İŞİN TANIMI :

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m²) |  |
| 15.535.1002 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 22 | YENİ POZ NO : | 77.130.1018 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI

İŞİN TANIMI :

Tüm imalatta, 12 mm. kalınlıkta laminat paneller ve alüminyum eloksal aksesuarlar kullanılacaktır. Compact laminatların açıkta kalan yere dik kenarları radius bıçağından geçirilerek oval form verildikten sonra, zımparalanacaktır. Kapı binilerinde bini profili kullanılacaktır. Compact laminatın yere paralel kenarları zımparalanacaktır. Compact laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için “U Profili” kullanılacaktır. Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara alüminyum eloksallı bitiş elemanları kullanılacak ve compact’a üstten alçıpan vidası ile monte edilecektir. Orta pano genişliği 30 cm.’nin altındaki sistemde bölme panosuna bir ayak, 30 cm.’nin üstündeki genişliklerde ise iki ayak konulacaktır. Duvar panolarında 15 cm..’nin üstünde bir ayak monte edilecektir. Ayaklar pabuçtan yere dübellenecek olup, sistem dönüşlerinde “köşe profili” kullanılacaktır. Sistemin yerden yüksekliği min.10 cm., max.15 cm. olacaktır. Compact laminat yüksekliği projesine göre min. 180 cm., max. 190 cm. olacaktır. 64 cm.’ye kadar kapı boşluklarında kapı panoya iki menteşe, fazlasında ise üç menteşe ile monte edilecektir. Menteşeler ağırlık merkezlerine göre ayarlanacak ve kapının kendiliğinden kapanması sağlanacaktır. Kapı binilerine fitil yerleştirilecek ve kapı fitillerin üzerine kapanacaktır. Sistemde kullanılan tüm vidalar 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. İmalat en az 5 yıl garantili ve TSE belgeli olacak, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 77.130.1018 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 23 | YENİ POZ NO : | 77.190.1095 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

WC TEZGAH KÜÇÜK (SOLİD AKRİLİK)

İŞİN TANIMI :

WC Tezgah Küçük ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir. " Tezgah Toplam Genişlik: 99 cm, Derinlik: 60 cm, Yükseklik: 25 cm " Tezgah yüzeyi 12 mm Solid Beyaz Akrilik " Tezhah iç kısımda solid akrilik altında 18 mm ham mdf kullanılacaktır. " İç konstrüksiyon 2 mm kalınlığında 40x40 çelik kutu profil " Çanak Lavabo ve Batarya fiyata dahil değildir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m2 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m2) |  |
| 77.190.1095 | ( ₺ / m2 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 24 | YENİ POZ NO : | 15.460.1006 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

ANTRASİT RENKLİ RWT profillerle ısı yalıtımlıalüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

İŞİN TANIMI :

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.; pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: 1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir. 2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT: 1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 1,8 mm ( ± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (kg) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / kg) |  |
| 15.460.1001 | ( ₺ / kg) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | (ASAŞ yada SARAY marka yada RWT 1,8 mm profil ) |

| SIRA NO: 25 | YENİ POZ NO : | 15.470.1015 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması

İŞİN TANIMI :

5+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m² ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.470.1015 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 26 | YENİ POZ NO : | 15.520.1002 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Tip ahşap mutfak tezgah altı – ÜSTÜ dolabı

İŞİN TANIMI :

ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m²) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m²) |  |
| 15.520.1002 | ( ₺ / m²) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 27 | YENİ POZ NO : | 15.460.1006 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Antrasit renkli ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

İŞİN TANIMI :

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.; pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: 1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir. 2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT: 1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 1,8 mm ( ± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (Kg) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / kg) |  |
| 15.460.1006 | ( ₺ / kg) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | WC alüminyum kasalı kapılar |

| SIRA NO: 28 | YENİ POZ NO : | 15.510.1103 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması

İŞİN TANIMI :

Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.) NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m²) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m² ) |  |
| 15.510.1103 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 29 | YENİ POZ NO : | 10.400.2006 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (dar tip)

İŞİN TANIMI :

KAPI DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI (AHŞAP,METAL VE PLASTİK) GÖMME MAKARALI SİLİNDİRLİ İÇ VE DIŞ KAPI KİLİDİ (DAR TİP) (TS EN 12209) Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmas, Alüminyum kapı yerine takılması pozunda belirtildiği gibi madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( adet ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / adet ) |  |
| 10.400.2006 | ( ₺ / adet ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 30 | YENİ POZ NO : | 10.400.2002 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Gömme iç kapı kilidi (dar tip)

İŞİN TANIMI :

KAPI DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI (AHŞAP,METAL VE PLASTİK) GÖMME İÇ KAPI KİLİDİ (DAR TİP) (TS EN 12209) Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmas, Alüminyum kapı yerine takılması pozunda belirtildiği gibi madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( adet ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / adet ) |  |
| 10.400.2002 | ( ₺ / adet ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 31 | YENİ POZ NO : | 77.145.1008 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI

İŞİN TANIMI :

spanyolet Mekanizmaları (Kol hariç) : İdarece beğenilecek ispanyolet kolu ve profil içindeki yuvasında tek veya çift yönde hareket eden ispanyolet çubuğu, çubuk üzerine kanat yüksekliğine göre en az iki adet bulunan paslanmaz çelikten mamul ispanyolet makarası ve sıkıştırmaya müsait ayarlanabilir, damak veya alüminyumdan yapılmış makara karşılıklarından meydana gelecektir. Görünen aksam polisaj ve eloksal yapılmış olacaktır. 120 cm'den büyük boydaki pencere kanadında ve kapılardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet olacaktır.İspanyolet kol eksenel olacaktır. İspanyolet mekanizmaları TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek güvenlik gruplarında istenen hava infiltrasyon sınırları içinde kalmayı sağlayacaktır. İspanyolet çubuğuna kumanda etmeyen, profilde açılan deliğe (yuva) giren dil vasıtası ile kapanma temin eden kollar kullanılmayacaktır. Kapı ve Pencere Menteşeleri : Doğrama bünyesinde bulunan alüminyum kapı ve pencere menteşelerinde gövde ve mildeki aşınmaya karşı önlemler alınacaktır ( sert plastik kılıf). Ancak idarenin onayı ile görünüm isteği veya gereklilikten dolayı (büyük kapılar, çarpma kapılar, rüzgara maruz kapılar vb.) çelik yuvalı, ayarlı menteşeler olacaktır. Kilitler - Kollar ve aynaları İmalatlarda TSE belgeli kilitler kullanılacaktır. Kilitlerde kullanılacak kol ve aynaları, çekme profilden kesilmiş keskin ve sivri köşeli olmayacaktır. Kollar ve aynaları polisaj ve elekson yapmaya müsait alaşımda döküm veya dolu çubuktan döküm olacaktır. Bu kolların demir maçalara tespiti gizli (gömme) setuskur vidalarla yapılacaktır. Kapı Altı Fırçaları Eşiksiz ve rüzgara maruz yerlerde 3 cm.yükseklikte ve en az iki sıralı kıl fırçalar, özel plastik kapatıcılar veya sıkıştırmalı mekanizmalar kullanılacaktır. NOT: Yukarıdaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Alüminyum malzemeler ile kullanılacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karşı korunmuş olacaktır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( adet ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / adet ) |  |
| 77.145.1008 7 özel fiyat | ( ₺ / adet ) |

| NOTLAR : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q30 mm paslanmaz H kol h=60 cm |  |  |  |  |
| SIRA NO: 32 |  | YENİ POZ NO : | 10.400.2010/özel fiyat | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
|  |  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Alüminyum menteşe

İŞİN TANIMI :

KAPI DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI ( ALÜMİNYUM ) MENTEŞE Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmas, Alüminyum kapı yerine takılması pozunda belirtildiği gibi madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( adet ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / adet ) |  |
| 10.400.2010/özel fiyat 7 özel fiyat | ( ₺ / adet ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | Kapı başına 3 adet takılacaktır. |