| SIRA NO: 1 | YENİ POZ NO : | 15.460.1001 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.23.244/A |  |  |

İŞ :

RW C55 ve vaya SARAY 60 Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

İŞİN TANIMI :

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.; pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: 1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir. 2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT: 1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 1,8mm ( ± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz). 2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır 3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır. (KAPILAR ALÜMİNYUM OLACAKTIR.AKSESUAR MONTAJLARI FİYATA DAHİLDİR. AYRICA AKSESUAR MONTAJ BEDELİ ÖDENMEZ )

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | (ASAŞ yada SARAY 60 marka yada muadili RW C55 2,0 mm ekonomik seri profil ) ( kapılar alüminyum doğrama olacak ) |

| SIRA NO: 2 | YENİ POZ NO : | 15.470.1011 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.28.645/C03 |  |  |

İŞ :

Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 0,76 pvb saydam lamine camlı pencere ünitesi takılması ( cam pozu 10.380.1443 )

İŞİN TANIMI :

5+5 mm kalınlıkta, 0,76 pvb akustik saydam lamine camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir 2021 YILI İNŞAAT BİRİM FİYAT ANALİZİ. POZ NO:15.470.1011/Ö; PVC VE ALÜMİNTUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 5+5MM KALINLIKTA 0,76 PVB AKUSTİK LAMİNE CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI (M²). Poz No; Tanım; Birimi; Miktarı; 2021 YILI BİRİM FİYAT (TL); TOPLAM (TL). 10.380.1443; 5+5mm kalınlıkta renksiz saydam 0,76 pvb' lamine cam; m². 10.380.9981; Camlama takozu ve montaj malzemleri; Ad. 10.100.1062; Düz işçi; Sa. 10.100.1022; Cam ustası; Sa. Karsız Toplam (TL). Kar ve Genel Giderler (%25) (TL). Toplam (TL).

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 3 | YENİ POZ NO : | 15.550.1202 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.23.176 |  |  |

İŞ :

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması ( 40 x 60 x 3 mm antipaslı demir profil )

İŞİN TANIMI :

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | ( 40 x 60 x 3 mm antipaslı demir profil )( Antipas ayrıca ödenmez) |

| SIRA NO: 4 | YENİ POZ NO : | 15.530.1002/ALÇIPAN LEVHA VE 5CM TAŞYÜNÜ | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Profili ( karkası ) yapılmış ara bölmelerde, 5 cm taşyünü levha dolgulu arabölmeye, her ikiyüze 12,5 mm alçıpan bölme duvar yapılması işleri.( Tek kat alçıpan her iki yüze)

İŞİN TANIMI :

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; önceden antipaslı kutu profil ile karkası bitmiş ara bölme için, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm lik alçı duvar levhasının kutu profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez. ( İDARE KULLANILACAK ALÇIPANI HERİKİ YÜZDE ÇİFT KAT İSTER İSE FİYAT ANALİZİNE 2021 BİRİM FİYATI ANALİZİNE EKLENİR.) POZ NO:15.530.1002/ALÇIPANVE 5CMTAŞYÜNÜ; PROFİLİ ( KARKASI ) YAPILMIŞ ARABÖLMELERDE, TAŞ YÜNÜ LEVHA DOLGULU BÖLME DUVAR YAPILMASI (12,5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHASI İLE ). Poz No; Tanım; Birimi; Miktarı; 2021 BİRİM FİYAT; TOPLAM (TL). 10.240.5523; Alçı duvar levhası 12,5 mm.; m2; 2,10. 10.330.1563; 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m3 yoğunluğunda yüklenemeyen inorganik menşeli taşyünü; m2; 1,00. 10.420.1012; Vida ve plastik dübel; ad; 2,00. 10.420.1013; Her ebatta 1 kutu (1000adet) borazan vida; kutu; 0,030. 10.200.3031; Derz bandı (cam elyafından mamul,kendinden yapışkanlı genişlik: 5 cm); mt; 3,00. 19.100.2428; Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması; m3; 0,001. 10.100.1033; Alçı levha ustası; sa; 1,00. 10.100.1038; Alçı levha usta yardımcısı; sa; 1,00. 10.100.1062; Düz işçi ( inşaat işçisi); sa; 0,20. Karsız Toplam (TL). %; Kar ve Genel Giderler (%25) (TL). Toplam (TL).

ÖLÇÜM : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 5 | YENİ POZ NO : | Özel fiyat | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Kapı kolu H tipi 60 cm

İŞİN TANIMI :

Kapı kolu H tipi 60 cm Q30 mm paslanmaz kapı kolları. Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmas, Alüminyum kapı yerine takılması pozunda belirtildiği gibi madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. Mevcut kapı kolları ile aynısı olacaktır.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | (KAPILAR ALÜMİNYUM OLACAKTIR.AKSESUAR MONTAJLARI FİYATA DAHİLDİR. AYRICA AKSESUAR MONTAJ BEDELİ ÖDENMEZ ) |

| SIRA NO: 6 | YENİ POZ NO : | 10.400.2006 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | 04.773/A6 |  |  |

İŞ :

Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (dar tip)

İŞİN TANIMI :

KAPI DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI (AHŞAP,METAL VE PLASTİK) GÖMME MAKARALI SİLİNDİRLİ İÇ VE DIŞ KAPI KİLİDİ (DAR TİP) (TS EN 12209) Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmas, Alüminyum kapı yerine takılması pozunda belirtildiği gibi madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | (KAPILAR ALÜMİNYUM OLACAKTIR.AKSESUAR MONTAJLARI FİYATA DAHİLDİR. AYRICA AKSESUAR MONTAJ BEDELİ ÖDENMEZ ) |

| SIRA NO: 7 | YENİ POZ NO : | 10.400.2002 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | 04.773/A2 |  |  |

İŞ :

Gömme iç kapı kilidi (dar tip)

İŞİN TANIMI :

KAPI DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI (AHŞAP,METAL VE PLASTİK) GÖMME İÇ KAPI KİLİDİ (DAR TİP) (TS EN 12209) Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmas, Alüminyum kapı yerine takılması pozunda belirtildiği gibi madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | (KAPILAR ALÜMİNYUM OLACAKTIR.AKSESUAR MONTAJLARI FİYATA DAHİLDİR. AYRICA AKSESUAR MONTAJ BEDELİ ÖDENMEZ ) |

| SIRA NO: 8 | YENİ POZ NO : | 10.400.2010/alüminyum | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Menteşe alüminyum

İŞİN TANIMI :

KAPI DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI ( ALÜMİNYUM ) MENTEŞE Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmas, Alüminyum kapı yerine takılması pozunda belirtildiği gibi madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. (KAPILAR ALÜMİNYUM OLACAKTIR.AKSESUAR MONTAJLARI FİYATA DAHİLDİR. AYRICA AKSESUAR MONTAJ BEDELİ ÖDENMEZ )

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | Kapı başına 3 adet takılacaktır. |

| SIRA NO: 9 | YENİ POZ NO : | 15.280.1006 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | 27.528/3 |  |  |

İŞ :

Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması

İŞİN TANIMI :

Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 10 | YENİ POZ NO : | 15.540.1216 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.25.003/16 |  |  |

İŞ :

Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)

İŞİN TANIMI :

Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 11 | YENİ POZ NO : | 15.530.1131 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | 18.140/A1 |  |  |

İŞ :

12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması

İŞİN TANIMI :

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5mm´lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,1 m² fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 12 | YENİ POZ NO : | 15.535.1002 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | 23.243/2 |  |  |

İŞ :

60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması

İŞİN TANIMI :

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 13 | YENİ POZ NO : | Özel fiyat | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Seramik için yer dilatasyon profile 5 cm fayans sıva altı.

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, dilatasyonun başlangıcından en fazla 5 cm ve birbiri arası en fazla 30 cm aralıklarla matkap ile delinmesi, kauçuk fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) 8 mm çapında 10 cm uzunluğunda çelik gömlekli dubel vasıtası ile zemine tespiti ve her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT: 1- Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltme uygulamaları kendi pozundan ödenir. 2- Tespit elemanlarının betonarme döşemeye min. 3 cm girmesi gerekmektedir. 3- Yalıtım gerektiren dilatasyonlarda, tespit elemanlarının yalıtım örtüsünü delmemesine özen gösterilmelidir.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 14 | YENİ POZ NO : | 15.280.1008 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Hazır makine sıvası ile duvarlara tek kat alçı sıva yapılması (20mm kalınlık)

İŞİN TANIMI :

Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harc ile duvar yüzeylerine ortalama 2 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ : 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 15 | YENİ POZ NO : | Özel fiyat | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Alçı köşe galvaniz profili 2,70 metre ( adet )

İŞİN TANIMI :

Alçı yapılan duvar iç ve dış köşe birleşim noktalarına düşeyde konulacaktır. Montaj fiyatı dahildir.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 16 | YENİ POZ NO : | 15.390.1008 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 17 | YENİ POZ NO : | 15.390.1008 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Seramik süpürgelik ( 10 cm yüksekliğinde seramik m2 fiyatındandır.) (karo yapıştırıcısı ile)

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre m2 olarak hesaplanır.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 18 | YENİ POZ NO : | 15.410.1101 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)

İŞİN TANIMI :

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 19 | YENİ POZ NO : | 77.165.1009 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)

İŞİN TANIMI :

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 20 | YENİ POZ NO : | 15.440.1001 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.18.350/001 |  |  |

İŞ :

200 mm genişlikte, min. 1,3 mm et kalınlığında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile duvar, tavan ve cephelerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için)

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, alüminyum kapak profilindeki delik aralıklarına (maks. 45 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, 120 mm genişlikte, et kalınlığı min 1,3 mm olan eloksallı alüminyum kapak profilinin duvar yüzeyine bakacak arka yüzünün deliksiz tarafına, 10 mm genişlikte, 3 mm kalınlıkta butil bandın yapıştırılması, ardından profilin vida ve plastik dubel yardımı ile tek taraftan yüzeye monte edilmesi ve bantlı tarafın sıkıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT: 1- Alüminyum kapak profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltme uygulamaları kendi pozundan ödenir. 2- Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 21 | YENİ POZ NO : | 15.510.1103 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.22.009/03 |  |  |

İŞ :

Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması

İŞİN TANIMI :

Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.) NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 22 | YENİ POZ NO : | 15.510.1001 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.22.001/01 |  |  |

İŞ :

Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması

İŞİN TANIMI :

Projesine göre iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. NOT : Çıta ölçüye dâhil edilmez.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

| SIRA NO: 23 | YENİ POZ NO : | 15.225.1010 | GRUP : | İNCE YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.18.110/01C10 |  |  |

İŞ :

20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)

İŞİN TANIMI :

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.